СРСП.  #5 Инженерная разведка: «Ожидание и реальность»

Тема: Исследование паразитных наводок, плавающих пинов и нелинейных процессов в микроконтроллерных схемах. Документирование инженерных наблюдений в Git.

Цель: научиться фиксировать расхождения между теоретической схемой и её реальным поведением, формулировать гипотезы о физических процессах, предлагать аппаратные и программные решения, а также вести инженерный дневник в системе контроля версий.

Срок выполнения: 24.10.2026 до  22-00

Основной материал:

Скетч и схема, собранные на аудиторном занятии (Arduino UNO + HC-SR04 + 3 светодиода + кнопка).

Записи в лабораторной тетради, сделанные во время занятия.

Официальная документация Arduino: digitalRead(), INPUT_PULLUP.

Любая LLM (ChatGPT, Claude, Qwen, DeepSeek) —

в качестве «инженерного консультанта».

Задание

Следуя записям, сделанным в тетради во время занятия, последовательно выполните следующие этапы:

Этап 1. «Ожидание» — теоретическая модель

В исследуемой схеме используется Arduino UNO, к которой подключён ультразвуковой датчик HC-SR04. Для отображения результатов измерения предусмотрены три светодиода: красный, жёлтый и зелёный. Также в схеме присутствует кнопка.

На схеме изображён один общий резистор номиналом 220–330 Ом для трёх светодиодов. Такое соединение требует проверки, поскольку оно может приводить к неравномерному распределению тока между светодиодами.

Принцип работы датчика:

HC-SR04 измеряет расстояние с помощью ультразвукового импульса. Arduino отправляет короткий сигнал на вход TRIG датчика. После этого датчик излучает ультразвуковую волну и формирует сигнал ECHO, продолжительность которого зависит от времени распространения звука до объекта и обратно.

Расстояние можно приблизительно вычислисть по:

distance = duration * 0.0343/2

duration — длительность импульса ECHO в микросекундах;

0.0343 — приблизительная скорость звука в сантиметрах в микросекунду;  деление на 2 учитывает путь сигнала до объекта и обратно

Работа светодиода:

Предполагается, что Arduino получает данные о расстоянии и управляет светодиодами в соответствии с условиями программы.

Однако точные пороги расстояния, при которых должны включаться красный, жёлтый и зелёный светодиоды, в имеющихся материалах не установлены. Поэтому они должны быть уточнены по полному исходному коду.При правильном подключении и корректной программе светодиоды должны реагировать на условия, заданные в программе.

Работа кнопки:

Кнопка должна изменять поведение программы в соответствии с предусмотренной логикой. Если используется режим INPUT_PULLUP, то при отпущенной кнопке вход обычно имеет уровень HIGH, а при нажатии кнопки, соединяющей вход с GND, — LOW. Однако в предоставленном фрагменте программы настройка кнопки не обнаружена. Поэтому данный принцип описывает возможный вариант подключения, а не подтверждённую конфигурацию моей схемы.

Этап 2. «Реальность» — протокол наблюдений

Перед началом работы в диспетчере устройств отображались COM1 и COM3. Для подключения к плате был выбран COM3. После загрузки программы Arduino IDE сообщила об успешном завершении загрузки. При этом индикатор питания на самой плате горел, но внешние светодиоды не загорались. Затем плата была отключена от компьютера. После попытки исправить подключение Arduino была подключена повторно, однако COM3 больше не отображался в диспетчере устройств.

| Состояние схемы | Фактическое наблюдение |
| --- | --- |
| Загрузка программы в Arduino | Arduino сообщила об успешном загрузке |
| Работа внешних светодиодов | Светодиод не загорились |
| Нажатие кнопки при подключенной плате | Видимой реакции не было |
| Повторное подключение платы к копмьютеру | СОМ3 исчез из диспетчара устройств |
| Питание Arduino | Индикатор питания платы горел |

Этап 3. «Физика процесса» — гипотеза

В ходе практической работы Arduino получала питание, а программа загружалась успешно, однако внешние светодиоды не загорались. Возможно, причина связана с неправильным подключением компонентов, несоответствием номеров пинов в схеме и программе или особенностями соединения трёх светодиодов через один общий резистор. Отсутствие реакции на нажатие кнопки также может объясняться неправильным подключением или отсутствием корректной настройки цифрового входа. Однако без проверки схемы и полного кода нельзя однозначно определить причину. Исчезновение COM3 после повторного подключения платы может быть связано с USB-кабелем, разъёмом, драйвером или определением устройства операционной системой.

Консультация с ИИ:

Плавающий пин (floating pin) — цифровой вход микроконтроллера, на котором не задан надёжный логический уровень. Такой вход может воспринимать внешние электрические помехи, вследствие чего его состояние иногда меняется непредсказуемо.

Высокоомное состояние означает, что вход имеет высокое сопротивление и потребляет очень небольшой ток. Если вход не подключён к определённому логическому уровню, его состояние может зависеть от окружающих электрических условий.

Ёмкостная наводка возникает вследствие электрической связи между проводниками через электрическое поле. Она может влиять на напряжение чувствительного входа.

Индуктивная наводка возникает вследствие магнитной связи между цепями при изменении магнитного потока.

Паразитная ёмкость — непреднамеренная электрическая ёмкость между проводниками, контактами и окружающими объектами.

Импеданс входа характеризует сопротивление входной цепи переменному сигналу и зависит от частоты. Высокий импеданс входа может увеличивать чувствительность к слабым наведённым сигналам.

Эти физические процессы способны объяснить нестабильные показания цифровых входов в определённых условиях. Однако в моём эксперименте не зафиксированы самопроизвольные переключения светодиодов или скачки показаний, поэтому наличие наводок пока не подтверждено.\

| Гипотеза | Что она может объяснить | Что требуется проверить |
| --- | --- | --- |
| Несоответствие номеров пинов | Неправильную работу датчика | Сверить программу и фактическую схему |
| Ошибка подключения светодиодов | Отсутствие свечения | Проверить полярность и соединения |
| Неправильная настройка кнопки | Отсутствие реакции на нажатие | Проверить подключение и режим входа |
| Плавающий пин | Возможную нестабильность входа | Проверить режим пина и наличие подтяжки |
| Электрические наводки | Возможные случайные изменения уровня входа | Провести повторный эксперимент в контролируемых условиях |
| Проблема USB-подключения | Исчезновение СОМ3 | Проверить кабель, разьем и определение платы |

Этап 4. «Аномалия» — формализация расхождения

Отсутствие свечения светодиодов:

Ожидание: после загрузки корректной программы светодиоды должны включаться в соответствии с заданными условиями.

Реальность: программа загрузилась успешно, индикатор питания Arduino горел, но внешние светодиоды не загорались.

Расхождение: ожидаемая световая индикация отсутствовала, хотя плата получала питание и загрузка программы завершилась успешно.

Предварительное объяснение: возможны ошибки подключения, несоответствие пинов программе или проблемы в цепи светодиодов. Для подтверждения причины необходимо проверить соединения и полный исходный код.

Отсутствие реакции на кнопку:

Ожидание: при нажатии кнопки программа должна реагировать в соответствии с предусмотренной логикой.

Реальность: при нажатии кнопки видимой реакции не наблюдалось.

Расхождение: ожидаемое изменение поведения схемы не было обнаружено.

Предварительное объяснение: причиной могут быть неправильное подключение кнопки, отсутствие подтяжки входа или отсутствие соответствующей обработки в программе. Необходимо установить, какой пин использовался для кнопки и как он был настроен.

Исчезновение СОМ3:

Ожидание: после повторного подключения исправная плата должна определяться компьютером и появляться в списке доступных последовательных портов.

Реальность: после отключения и повторного подключения платы COM3 перестал отображаться.

Расхождение: компьютер не показывал ранее использовавшийся порт.

Предварительное объяснение: возможна проблема с USB-соединением, драйвером или определением устройства. Это наблюдение не является доказательством плавающего пина или паразитной наводки.

В ходе эксперимента не были зафиксированы измерения напряжения на цифровых входах, точные показания датчика и результаты проверки каждого компонента по отдельности. Поэтому имеющиеся данные позволяют описать расхождения, но недостаточны для однозначного установления их физических причин.

Этап 5. «Пути решения» — инженерные меры

Вместо одного общего резистора можно использовать отдельный токоограничивающий резистор для каждого светодиода.

D11 – резистор -красный светодиод – GND

D12 – резистор – желтый светодиод - GND

D13 – резистор – зеленый светодиод – GND

В каждом случае необходимо соблюдать полярность светодиода. Номинал резистора следует выбирать с учётом характеристик светодиода и допустимого тока вывода Arduino.

Ожидаемый эффект: ток каждого светодиода ограничивается независимо, что упрощает управление и уменьшает влияние одной ветви на другую.

Возможный побочный эффект: при слишком большом сопротивлении светодиоды будут светиться слабее.

Подтяжка входа кнопки:

Если кнопка должна замыкать цифровой вход на GND, можно использовать внутреннюю подтяжку Arduino через INPUT_PULLUP.

Ожидаемый эффект: вход получает определённый логический уровень, что снижает вероятность случайных переключений из-за плавающего состояния.

Возможный побочный эффект: логика становится инверсной — нажатие соответствует LOW. Это необходимо учитывать в программе.

Вывод

В ходе работы я изучила принцип работы схемы Arduino UNO с ультразвуковым датчиком HC-SR04, тремя светодиодами и кнопкой. Меня удивило, что программа успешно загрузилась, но светодиоды не загорелись, а после повторного подключения платы COM3 исчез из диспетчера устройств. Я выяснила, что возможными причинами могут быть ошибки подключения компонентов и несоответствие номеров пинов в схеме и программе. Также я узнала, что плавающий пин, паразитная ёмкость и электрические наводки могут влиять на состояние входов микроконтроллера, однако их влияние в моём эксперименте ещё не подтверждено. В дальнейшем я бы проверила каждое соединение отдельно, использовала отдельные резисторы для светодиодов и повторила эксперимент, фиксируя результаты наблюдений.

Код записанный на тетраде.